TRANSFORMATORNING FOYDALI ISHKOEFFITSIENTINI (F.I.K.) NI ANIQLASH

Ishning maqsadi: Transformatorning tuzilishi va ishlash tartibini o’rganish. Transformatorning FIKning ikkilamchi chulg’am zanjiridagi yuklanishiga bog’liqligini o’rganish.

Kerakli jihozlar: O’zgaruvchan tok manbai, transformator, Ampermetr. Voltmetr. Reostat. Kalit va ulovchi simlar.

Nazariy qism

Transformator o’zaro induksiya hodisasiga asoslangan elektr asbobi bo‘lib, chastotasini o’zgartirmasdan o’zgaruvchan tokni va uning kuchlanishini o’zgartirib (pasaytirib yoki kuchaytirib) beradi. Eng sodda transformator ikkita g’altakdan va elektromagnit o’zakdan iborat bo’ladi (1 – rasm). Transformatorning tok manbaiga ulanadigan g’altagini birlamchi chulg’am (g’altak), iste’molchiga ulanadigan g’altagini ikkilamchi chulg’am deb ataladi.

O’zgaruvchan tok transformatorining birlamchi chulg’amidan tok o’tganda shu g’altak atrofida o’zgaruvchan magnit maydon oqimi hosil bo’ladi va bu maydon, o’z navbatida, elektromagnitli o’zakda o’zgaruvchan magnit maydon oqimini hosil qiladi. Hosil bo’lgan bu o’zgaruvchan magnit maydon oqimi transformatorning ikkilamchi o’ramlarini kesib o’tib, unda induksiya elektr yurituvchi kuch (E.Yu.K) hosil qiladi. Bu induksiya E.Yu.K esa ikkilamchi chulg’am g’altagida induksion tok hosil qiladi.

1 – rasm. Transformatorning sxematik tasviri

Transformatorning birlamchi g’altagi tok manbaiga ulanib, ikkilamchi g’altagi iste’molchiga ulanmasa, transformatorning bunday ishlashiga transformatorning salt ishlashi toki bo’sh yurishi deb ataladi. Transformator salt ishlagan vaqtda, birlamchi g’altakdan o’tgan juda ham kichkina tokka salt ishlash toki deyiladi.

Transformatorda magnit maydon oqimining sochilishini, po’lat o’zakda bo’luvchi fuko toklarini, g’altakdan tok o’tganda o’tkazgichning qizib energiyaning behuda sarf bo’lishlarini hisobga olish kerak. Fuko toklari hisobiga energiyaning behuda sarf bo’lishi iste’molchilarning ortishi bilan deyarli o’zgarmaydi. G’altakda esa energiyaning behuda sarfi oshadi, chunki tok oshgandan keyin o’tkazgichlar ko’proq qiziydi. Transformatorning quwati oshishi bilan energiyaning behuda sarfi uzatilayotgan quvvatning juda oz qismiga teng bo’ladi. Shuning uchun iste’molchi ortishi bilan transformatorning foydali ish koeffisiyenti (FIK) ham oshadi.

Umuman olganda, transformator, elektr toki kuchlanishini o’zgartiruvchi asboblardan biri bo’lib, unda energiyaning behuda isrofi juda oz bo’ladi. Katta quvvatli takomillashgan transformatorning FIK 96 – 99% bo’ladi. Agar transformatorning birlamchi g’altagidagi quvvat P1=I1U1 ni 100% desak, unda ikkinchi g’altakdagi iste’molchilarga uzata oladigan quvvati P2=I2U2 ga teng bo’ladi. Demak, transformatorning foydali ish koeffisiyenti (FIK) ni hisoblash formulasini quyidagicha ifodalash mumkin:

η=P2P1∙100%      yoki       η=I2U2I1U1∙100%           (1)

Qurilma birlamchi va ikkilamchi chulg’amlar o’ralgan elektromagnitli po’lat o’zak, birlamchi va ikkilamchi chulg’amlardagi tok va kuchlanishlarni mos ravishda o’lchaydigan ampermetr va voltmetrlar, iste’molchi vazifasini o’taydigan reostat hamda uzib – ulagich sifatida kalitlardan tuzilgan. Po’lat o’zak yupqa va tez magnitlanuvchi ferromagnit material (yumshoq po’lat) dan iborat.

Yupqa po’lat plastinkalarning usti maxsus lok bilan qoplanadi va ular bir – biriga tegmaydi. Bunday usulda toklanishiga asosiy sabab uyurmaviy (Fuko) tokni kamaytirishdan iborat. Transformator konstruksiyasiga qarab, uning plastinkalari П va Ш shaklida tayyorlanadi. Transformatorlar bir, ikki va uch fazali bo’ladi.

Transformatorlar elektromagnit induksiya hodisasining xususiy holi, ya’ni o’zaro induksiya qonuniga muvofiq ishlaydi. Transformator birinchi marta 1878 – yili P.N.Yablochkov tomonidan ixtiro etilgan bo’lib, uni I.F.Usagin takomillashtirgan.

Qurilmani ishga tushirish uchun kirishidagi kuchlanish (0÷20) V gacha bo’lgan o’zgaruvchan tok beruvchi asbobni laboratoriya xonasidagi elektr tarmog’iga ulanadi va zanjirdagi kalit qo’shiladi. Transformatorlardan birini tanlash orqali 2 – rasmda keltirilgan elektr sxemasi yig’iladi. Kalit qo’shilganidan so’ng transformatorning birinchi chulg’amidagi o’lchov asboblari tok va kuchlanishni ko’rsatadi. Reostatni silhitish orqali ikkinchi chulg’am zanjiridagi o’lchov asboblari tok va kuchlanishni ko’rsatadi.

2 – rasm. Transformatorning elektr sxemasi

Mos ravishda ampermetr birlamchi chulg’amdagi tok kuchi I1 ni, ikkilamchi chulg’amdagi tok kuchini I2 ni ko’rsatadi. O’lchov asboblarining ko’rsatishlaridan foydalanib, iste’molchi olayotgan quvvatni P1=I1U1 formula orqali aniqlanadi. Transformatorlarning transformatsiya koeffitsiyenti quyidagicha aniqlanadi;

k=U1U2=N1N2            (2)

Agar transformatorlarning transformatsiya koeffitsiyenti k>1 bo’lganda transformator pasaytiruvchi, k<1 bo’lganda kuchaytiruvchi transformator bo’ladi.

Ishni bajarish tartibi

- Laboratoriya ishining yo’riqnomasini o’qib o’rganing. Elektr toki bilan ishlashning texnika xavfsizligi talablarini o’rganing. O’qituvchining savollariga javob berib, ishning elektr sxemasini yig’ishga ruxsat oling.

- Transformatorning tuzilishini o’rganing. Transformatorning pasporti bilan tanishib, uning ikkala g’altagi uchun nominal kuchlanish va tokni aniqlang.

- Yuqoridagilarga asosan transformatorning birlamchi va ikkilamchi g’altaklariga ulanadigan o’lchov asboblarini ajratib oling.

- 2 – rasmdagi sxemani yig’ing va uni o’qituvchiga tekshirtiring.

- Transformatorlardan birini tanlang va kalitni qo’shing.

- Transformatorning birinchi chulg’amidagi tok kuchi (I1) va kuchlanish (U1) ning qiymatini 1 – jadvalga yozib oling.

- Transformatorning ikkilamchi chulg’amiga ulangan reostat jilgichini bir tekis siljitish orqali tok kuchi (I2) va kuchlanish (U2) ning qiymatini 1 – jadvalga yozib oling.

- Transformatorning birlamchi g’altagining o’ramlar soni (N1) ni o’zgartirish orqali ikkinchi o’ramdagi ampermetr va voltmeter ko’rsatkichlarini yozib oling va 1 – jadvalga kiriting.

- Tajribada olingan natijalarga asosan η ni hisoblang va η=fI2 funksiyaning bog’lanish grafigini millimetrli qog’ozga chizing.

- Transformatorning transformatsiya koeffitsiyenti k ni hisoblang.

- Tajribada topilgan natijalarni 1 – jadvalga yozing.

1 – jadval

| № | Birlamchi g’altak |  |  |  | Ikkilamchi g’altak |  |  |  | FIK | Transformatsiya koeffisiyenti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1 (A) | U1 (V) | N1 | P1 (W) | I2 (A) | U2 (V) | N2 | P1 (W) | η | k |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O’rt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nazorat savollari

- Transformatorning ishlashi qanday fizik hodisaga asoslangan?

- Transformalorning salt ishlashi deb nimaga aytiladi?

- Transformatorning ish vaqtida energiyaning behuda sarfi nima sababga ko’ra paydo bo’ladi?

- Transformatorning FIK qanday hisoblab topiladi?

- Transformator o’zagining vazifasi nima?

- Nima uchun chulg’amning bitta o’rami ulanganda transformator ishdan chiqadi?

- Nima uchun elektr energiyasi katta kuchlanish ostida uzoq masofalarga uzatiladi?

- Transformator energetika va elektronika sohalarida qanday ahamiyatga ega va ularda nima maqsadda qo’llaniladi?

Virtual laboratoriya linki – http://nuclearphys